A biztonsági ellenőrzési, üzemeltetési, rakománybiztonsági vizsgafeladat ismeretanyaga

 B1. - A vezetőfülke billentése

o Mondja el a billentés előtti teendőket!

o Mondja el a fel és visszabillentés menetét, balesetvédelmi szabályait!

o Mondja el a visszabillentés utáni teendőket!

 B2 – Futómű

o Mondja el (mutasson rá) milyen rugózás van tengelyenként!

o Végezze el a lengéscsillapító állapotának ellenőrzését (szemrevételezéssel,

adott esetben a gumiabroncs rendellenes kopásából következtetve)!

o Végezze el a gumiabroncsok ellenőrzését (állapot felmérése)!

o Ismertesse, hogyan lehet a gumiabroncsot levegővel feltölteni a jármű levegőrendszeréről!

 B3 - A tachográf (menetíró) ellenőrzése (az adott járműnek megfelelően)

o Mondja el a járműben található tachográf kezelőszerveinek, kapcsolóinak

funkcióit!

o Ismertesse a menetíró készüléken elérhető funkciókat!

o Mutassa be a tachográf korong behelyezésének módját vagy ismertesse a

tachográf kártya behelyezésének módját!

 B4 - Műszertábla, műszerek, ellenőrzőlámpák és kapcsolók

o Mutassa meg a műszereket, ismertesse feladatukat!

o Mutassa meg az ellenőrzőlámpákat, ismertesse, hogy melyik mikor és hogyan

jelez!

o Mutassa meg a villamos berendezések kapcsolóit, visszajelző lámpáit!

 B5 - Az ablaktörlő és ablakmosó

o Ellenőrizze az ablakmosó tartályban a folyadékszintet!

o Mondja el, milyen folyadékot kell az ablakmosó tartályba tölteni!

o Végezze el az ablaktörlő és mosó működésének ellenőrzését!

 B6 - Kötelező tartozékok

o Mutassa meg az elsősegélynyújtó felszerelést és ellenőrizze típusát!

o Mutassa meg a tűzoltó készüléket, ellenőrizze alkalmasságát!

o Mutassa meg a kerékkitámasztó éket, használatát és ellenőrizze megfelelőségét!

o Mutassa meg és állítsa fel az elakadásjelző háromszöget!

 B7 - A motorolaj és az AdBlue folyadék szintjének ellenőrzése

o Végezze el az olajszint és az AdBlue folyadék szintjének ellenőrzését!

o Ismertesse hol tölthető be a motorba a motorolaj!

o Mondja el milyen előírások vannak olajcserével kapcsolatban!

o Mondja el a motorolaj nyomásának ellenőrzését!

o Mutassa meg az AdBlue folyadék feltöltésének helyét, folyadék szintjének ellenőrzését!

 B8 - Az akkumulátor állapotának ellenőrzése, töltése

o Végezze el, az akkumulátor állapotának ellenőrzését!

o Mondja el a pólusok és a saruk, valamint a fedél tisztításának módját!

o Mondja el az akkumulátor töltésének szabályait és a hozzá tartozó munkavédelmi előírásokat!

o Ismertesse a gondozásmentes akkumulátoron található „varázsszem” szerepét,

jelzéseit!

o Ismertesse az akkumulátor töltőre kapcsolását!

o Mondja el az akkumulátor saruk soros és párhuzamos kapcsolásának lényegét!

o Ismertesse a külső akkumulátorról történő bekötés szabályait!

 B9 - Világító és jelzőberendezések ellenőrzése, biztosítók

o Végezze el a világító és a jelzőberendezések, valamint a visszajelző lámpák

működésének ellenőrzését!

o Mutassa meg a biztosítószekrényt!

o Mondja el biztosítékcsere folyamatát, biztonsági előírásokat!

 B10 - Izzócsere a féklámpában

o Mondja el az izzócsere folyamatát, ismertesse a megfelelő izzó kiválasztásának

szempontjait!

o Végezze el helyes működés ellenőrzését (ledes rendszer esetében is)!

o Ledes rendszer működési hibája esetében ismertesse a teendőket a vonatkozó

műszaki szabályok megtartása mellett!

 B11 - Izzócsere az irányjelző lámpában

o Mondja el az izzócsere folyamatát, ismertesse a megfelelő izzó kiválasztásának

szempontjait!

o Végezze el helyes működés ellenőrzését (ledes rendszer esetében is)!

o Ledes rendszer működési hibája esetében ismertesse a teendőket a műszaki

szabályok megtartása mellett!

 B12 - Az elromlott jármű vontatása

o Mutassa meg a vonórúd csatlakozási helyeit!

o Mondja el a vontatás műszaki feltételeit (szükség szerinti megbontás)!

o Mutassa meg, hogy szükség esetén hol oldja a meghajtást!

 B13 - Kerékcsere

o Mutassa meg a szerszámokat, emelési pontokat!

o Ismertesse a kerékcsere folyamatát (különös tekintettel a biztonsági szabályokra)!

o Mondja el, hogy a kerékcsavarokat (anyákat) mikor kell ellenőrizni, illetve

utána húzni!

 B14 - A gumiabroncs ellenőrzése

o Ellenőrizze szemrevételezéssel, ismertesse a gumiabroncs légnyomás mérésének folyamatát!

o Ellenőrizze a gumiabroncs mintázatának mélységét, kopását, kopottságát!

o Mondja el a rendellenes kopásokhoz tartozó lehetséges hibaokokat!

o Mutassa meg az abroncstöltő (pótlevegő) csatlakozási helyét!

 B15 - A kormányberendezés ellenőrzése

o Ellenőrizze a kormány holtjátékát!

o Mondja el a holtjáték megnövekedésének okait, következményeit, a szükséges

teendőket!

o Mondja el a szervokormány olajszint ellenőrzésének, utántöltésének mozzanatait!

 B16 - A légfékberendezés működésének ellenőrzése

o Töltse fel a légtartályokat az előírt értékre, ellenőrizze a levegőnyomást és a

tömítettséget a töltőkörben!

o Mondja el, hogy mennyi a feltöltési idő hibátlan üzem esetén!

o Mondja el a légtartály víztelenítésének mozzanatait (kitérve a légszárító alkalmazására is)!

o Ellenőrizze a fékezőkör tömítettségét!

o Ellenőrizze a nyomásesést (levegőfogyasztás) egy teljes fékezéskor!

o Mondja el, hogy mi lehet a nagy nyomásesés oka!

o Mutassa meg a légszárító patront, mondja el, hogy annak hibás működése milyen következményekkel jár!

 B17 - A rögzítő fék működésének ellenőrzése

o Mutassa meg a rögzítő fék főbb (látható) szerelvényeit, ismertesse feladatukat!

o Ellenőrizze a rögzítő fék működését (rögzítés oldás)!

o Mondja el, hogy műszaki hiba esetén a rögzítő fék hogyan oldható!

 B18 - Vezetést támogató rendszerek, kezelése

o Ismertesse a vizsgajárművön található vezetést támogató rendszerek működését, használatát, ellenőrző lámpáik visszajelzéseit (ha a vizsgajárművön nincs

vezetéstámogató rendszer, akkor soroljon fel 3 vezetéstámogató rendszert, ismertesse ezek működését)!

o Mutassa be a computer menü kezelését!

o Ismertesse a lekérhető alap információk értékeit!

 B19 - Járműfelépítmény ellenőrzése

o Végezze el a járműfelépítmény állapotának ellenőrzését!

o Végezze el az oldalfal kapcsok állapotának, működőképességének ellenőrzését!

o Ismertesse a járműfelépítmény hibáiból eredő biztonsági kockázatokat, az ebből eredő járművezetői felelősséget!

 B20 - Rakománybiztonság

o Mondja el a rakományrögzítési pontok, rakfelület ellenőrzésének menetét!

o Ismertesse a rakományrögzítési pontok megfelelősségét!

o Ismertesse a rakományrögzítési pontok hibáiból eredő biztonsági kockázatokat,

az ebből eredő járművezetői felelősséget!

 B32 - Fűtés, hűtés, szellőztetés

o Ismertesse a szellőztető és a fűtőberendezés működtetését!

o Ismertesse a jobb és bal oldali, ill. első és hátsó fűtéskörök szabályozását!

o Mutassa meg hűtő és fűtőberendezés kezelőszereit!

o Mondja el a fülke fűtésének és páramentesítésének módját!

o Mutassa meg az állófűtés kezelőszerveit!

 B33 - A folyadékhűtés ellenőrzése, ékszíjfeszesség

o Végezze el a folyadékszint ellenőrzését!

o Ismertesse az utántöltés szabályait, továbbá az utántöltést (hová mit)!

o Ismertesse az ékszíj feszítésének lehetőségeit!

o Végezze el az ékszíj állapotának és feszességének ellenőrzését!

 B35 - A lassítófék (tartósfék) működésének ellenőrzése

o Mondja el és mutassa meg a lassító fék szerelvényeit!

o Ismertesse a lassító fék feladatát!

o Mondja el a lassító fék működésének ellenőrzését!

B 1 -Vezetőfülke billentés előtti teendők!-

Biztosítjuk a járművet elmozdulás ellen, rögzítőfék behúzása, Kerék kikelése Sebességváltót üres állásba helyezzük. A fülkében lévő mozdítható tárgyakat kivesszük vagy rögzítjük az elmozdulás ellen. Nyitható részeket bezárjuk, Kivéve az első homlok falat.

- Billentés és vissza billentés menete.

Billentés helyének kiválasztása. Lehetőség szerint forgalom mentes és sík talajon hajtandó végre a billentés. A gépkocsi előtt semmiféle akadálya ne legyen, illetve zárt helyen a magasságra is figyelni kell,billentés során senki ne tartózkodjon a  közelben.

- Az emelő hidraulika, a jobboldali lépcső mögött található. fel billentéskor emelő állásba állítjuk a szelepet, és egy emelőszár segítségével felemeljük a fülkét, leengedés esetén ellentétes állásba fordítjuk a hidraulika szelepet és az emelő szár segítségével le engedjük a fülkét.

- A balesetek elkerülése végett a billentés során meg kell győződni hogy senki nem tartózkodik a fülke közelében,illetve a motortérben!

- Vissza billentés után nincs teendőnk, mivel a fülke zárja automatikusan nyit illetve lezárásakor reteszel.

B 2-Futómű.

- Ezen az autón elől hátul Légrugó van. Szemrevételezéssel vizsgáljuk meg, nincs e rajta szakadás egyéb sérülés, illetve ellenőrizzük a rugó talpakat is amelyik fémből  van.

- A lengéscsillapítót szemrevételezéssel ellenőrizzük, nincs e rajta olajfolyás Illetve a rögzítő gumi bakok éppek e. Amennyiben a lengéscsillapító hibás a gumi kagylósan kopik.

- Gumi abroncs rendellenes kopásai: Amennyiben a gumi abroncs külső széle kopik akkor futómű beállítási probléma van, ha a közepe kopik a guminak túl magas a gumi nyomás, amennyiben a két széle kopik akkor alacsony a guminyomás.

- 0,75 m külső átmérő felett a gumi teljes felületén a bordázat mélységnek min.3 mm-nek kell lennie nemzetközi forgalomban minimum 5 mm-nek kell lennie. 0,75 m külső átmérő alatt a teljes futó felületen min.1,6 mm-nek kell lenni a borda mélységnek. Az előírt guminyomást szemrevételezéssel, illetve mérő műszer segítségével tudjuk megállapítani. Az előírt értékek a szervizkönyvben vagy a teherautó sárvédőívein találhatóak

- A gumi abroncsot a teherautó baloldalán található töltő csatlakozókkal tölthetjük fel.

B 3-Tachográf-

- Digitális menetíró készülék található ebben a teherautóban.

- A Tachográf a járműsebesség, a menet és állás idő (gépkocsivezető   vezetési idejének) és a megtett út egyidejű regisztrálására alkalmas műszer.

Ez két vezető állásos Tachográf készülék. 2 db tevékenység kapcsoló található rajta.

A tevékenység kapcsolónak három módozata van:

-pihenő idő,

-egyéb tevékenység,

-munkaidő.

A tevékenység kapcsoló mellett található a kártya kiadására szolgáló nyomó gomb.

Jobboldalt található a kör alakú menü gomb.

A menü gomb segítségével tudunk szalagot nyomtatni, vonatra-kompra  felállást rögzíteni, itt tudjuk ( M.kiegészítést rögzíteni) a pihenő időnket rögzíteni, illetve out módot állítani. Ezen gomb segítségével tudunk még korrekciós időt állítani, illetve kezdő végző ország kódot rögzíteni .

Egy fős személyzet esetén az egyes tárcába helyezzük be a kártyát, két fős személyzet esetén mind a két kártyát be helyezzük a készülékbe, illetve a második kártyát a szolgálat kezdéstől számított 1 órán-n belül kell behelyezni a készülék 2.tárcájába.

Tachográf kártyát chippel felfelé helyezzük a menetíró készülékbe

Korongos menetíró készülék esetén a kitöltött korongot tálca kinyitása után helyezzük be a készülékbe. A kitöltött korongot úgy helyezzük be, hogy az írás felfelé legyen mivel így tud a tű rögzíteni a Tachográf lapra.

Korong kitöltésének módja:

-Jármű vezető neve ,		-indulási helység neve 	-érkezési helység neve (Országkód feltüntetésével“H”) 		-indulási érkezési dátum, 	-jármű rendszáma.

-Induló km		 	-érkező km 			-Megtett km.

A hátoldalán be azonosítjuk a készüléket és az azonosítás után be karikázzuk a megfelelő adatokat. (E1) valamint visszaigazoljuk a pihenőidőt.

A Tachográf illesztési dokumentum az ajtó oszlopra van felragasztva, illetve hitelesítés jegyzőkönyv a menet okmányoknál található. A hitelesítéstől számított két évig érvényes a hitelesítés.

B 4-Műszer tábla, műszerek ellenőrző lámpák és kapcsolók.-

- A műszerfalon lévő műszerek segítségével kapunk információt a teherautó működéséről. A műszerfalon helyezkedik el,

- -baloldalt Fordulatszámmérő

- -Jobboldalt kilométeróra

- -Fordulatszám mérő alatt Helyezkedik el az üzemanyagszint jelző illetve a vízhőfokát jelző óra,

- -A kilométeróra alatt helyezkednek el A levegő tartály nyomást mérő órák.

- -Középen található a központi multifunkciós kijelző. Ezen kijelző segítségével kapunk információt a teherautó működés közbeni adatairól. (Pillanatnyi fogyasztás, átlag fogyasztás, vezetett idő, motor olaj hőfok, Fékbetét kopottságára utaló százalék értékek, Motorolaj nyomás Illetve itt tudjuk a teljes teherautót automatikus tesztelési módba kapcsolni.)

- Központi információs műszert a Kormánykerék en található Gombokkal tudjuk működtetni.

- -A központi kijelző alatt lévő kijelzőn találjuk meg a motor,illetve a világítàs működésével kapcsolatos visszajelző lámpákat.Itt találhatjuk még a vezetéstámogató rendszer működésére utaló visszajelző lámpákat is.

- Kormányoszlop bal oldalán található Az ablaktörlő kapcsoló, illetve az irányjelző kapcsoló.

- Kormányoszlop jobb oldalán található az intarder (lejtmenete lassító fék)kapcsolója.

- Műszerfal konzol jobb oldalán található a differenciálzár kapcsolója.

- Műszerfal konzol bal oldalán található világításkapcsoló:

- A központi műszerfal mellett lévő jobb oldali panelon találhatóak a szellőző fűtőberendezés kezelő elemei.

- A vezető ülés mellett található a kézifék, Illetve az álló fűtés kezelőszerve.

B 5-Az ablaktörlő és ablakmosó.

- Az ablakmosó tartályban a folyadék évszaknak megfelelő legyen.

Ablaktörlőt száraz üvegen ne működtessük mert a törlő gumi tönkremegy, és az üveget a porszemcsék összecsikarhatják.

Ablakmosó berendezés ellenőrzése csak kihajtott ablaktörlő lapàtoknál végezhető el.(irányjelző kapcsoló kormányoszlop felé való benyomásával).

B 6-Kötelező tartozékok.

A Tehergépkocsi 1 db ,,B”típusú elsősegély csomagnak kell lennie. A szavatosságát ellenőrizni kell!

3500-12 000 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsiban 1 db 6 kg-os poroltó kell.

12 000-24 000 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsiban 1 db 12 kg-os poroltó kell.

24 000 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsiban 2 db 12 kg-os poroltó kell.

2 db  Kerék kitámasztó éknek kell lenni a tehergépkocsin, amely nem lehet törött repedt sérült.

A porral oltó készülék érvényességét ellenőrizni kell ami a készüléken lévő matricán van feltüntetve, Valamint a Nyomásmérő óra segítségével is tudjuk ellenőrizni a készüléket, ha mutató a zöld mezőben van akkor még alkalmazható a készülék.

B 7- Motorolaj AdBlue folyadék szintjének ellenőrzése.

A motorolaj szintjét hideg motornál kell elvégezni lehetőség szerint sík talajon. Jelen típusú tehergépkocsinál a fülke fel billentése után tudjuk ellenőrző motorolaj szintet(kihúzzuk a nívópálcát, megtöröljük, visszarakjuk a helyére, ismét kihúzzuk, és a minimum maximum között kell lenni az olaj szintnek akkor megfelelő.), illetve a központi multifunkcionális kijelzőn is tudjuk ellenőrizni a szintet, valamint az olajnyomást is. Visszajelző lámpa segítségével is tudjuk ellenőrizni az olajnyomást(piros színű olajos kanna szimbólum) Amennyiben nincs olajnyomás akkor a piros olajos kanna szimbólum világítani fog a műszerfalon. Ilyenkor azonnal meg kell állítania tehergépkocsit!

A motor olaj után töltése a homlokfal felnyitása után hajtható végre. Piros színű olajos kanna szimbólum van a beöntő nyílás tetején ami a kiegyenlítő tartály alatt található.

A motor olaj cserét a kezelési útmutató tartalmazza, amely általában 15 000 és 30 000 km között van. Az olajjal egyidejűleg az olaj szűrőt is cserélni kell!

AdBlue folyadék szintjének ellenőrzése a műszerfalon lévő visszajelző segítségével ellenőrizhető. Az AdBlue tartály Típusonként változó helyen található. Kék színű záró kupak van tartály tetején.

A betöltő nyílás átmérője kisebb mint a gázolaj betöltő nyílása.

B 8-Az akkumulátor állapotának ellenőrzése .

- Műszerek hiányában célszerű bekapcsolt fényszórókkal indítózni, és ha csak egy pillanatra halványodnak el a fényszórók, akkor az akkumulátor feszültsége megfelelő.

- Műszerfalon lévő multifunkcionális kijelzőn is tudjuk ellenőrizni az akkumulátor töltöttségi szintjét (feszültséget).

- Tisztítás karbantartás szükséges a nem gondozásmentes akkumulátoroknál. Az akkumulátor kivezetéseit illetve a kábel sarukat finom csiszolóvászonnal meg takarítjuk az oxidációtól. A takarítás után saválló zsírral bekenjük a megtisztított felületeket. Az akkumulátor külső felületét szappanos bő vízzel tudjuk letisztítani. Elektrolit szinteket ellenőrizzük, kicsavarjuk a záró kupakokat,és a folyadék szintnek 1-1,5 cm -el magasabbnak kell lennie mint a cellalemezeknek. Utántöltés desztilált vízzel történik.

- A töltést nagy légterű csak jól szellőztetett helyiségben szabad elvégezni mert durranó gáz képződik. Tilos a dohányzás és a nyílt láng használata továbbá minden olyan tevékenység amely szikrázással járhat. A töltőre kapcsoláskor figyelni kell a helyes polaritásra, pozitív jelző vezetéket az akkumulátor pozitív pólusára a negatív jelű vezetéket az akkumulátor negatív pólusára csatlakoztatjuk. Bekapcsoljuk a töltőt és beállítjuk a töltő áramot ami nem lehet több Az akkumulátor kapacitásának 10 %nál (például 120 amperórás akkumulátort maximum 12 amperrel lehet tölteni.)

- A gondozásmentes akkumlátornál egy úgynevezett varázs szem található, amely általában zöld színű (az akkumulátor fel van töltve és üzemkész). Amennyiben ez a varázs szem fekete vagy szürke színű akkor az akumlátor valószínűleg tönkrement, vagy teljesen lemerült ami már indításra alkalmatlan.

- A tehergépkocsik általában 24 V-os rendszerű ek, ezért két 12 V-os akumlátor sorba van kötve. Üzemelés közben sorba vannak kötve. Külső áramforrásról való indításkor azonban párhuzamosan vannak csatlakoztatva.

- Külső áramforrásról való indításkor a pozitív sarut a pozitív saruval kapcsoljuk össze, a vezetéket az indító jármű negatív akkumulátor sarujára helyezzük az indítandó járművön a negatív csatlakoztatást a motor testen oldjuk meg. 1- 2 percig járhatjuk az indító járművet és utána indítjuk az indítandó járművet.

B 9-Világító és jelzőberendezések ellenőrzése, biztosítékok.

- A világításkapcsoló a műszerfal bal oldalán található

- . A kapcsolón egyet fordítunk jobbra a helyzetjelzőt kapcsoljuk, a kapcsolón kettőt fordítunk jobbra a tompított fényszórót kapcsoljuk.

- Az irányjelzőt a kormányoszlop baloldalán lévő karral tudjuk kapcsolni. Az irányjelző villogási száma  60-120 /perc.

- A fékpedál benyomásával ellenőrizzük a féklámpát (segítség szükséges az ellenőrzéshez, vagy ha nincs segítség olyan helyre állunk ahol a  fény visszaverődéséből megtudjuk állapítani hogy működik- e a  fék lámpa.)

A biztosítéktábla a műszerfal jobb oldalán található.

Biztosíték csere esetén ugyanolyan biztosítékot helyezünk vissza amilyet kivettünk a biztosítéktáblából.(biztosíték mértékegysége amper) A biztosítékot semmilyen más módon nem lehet pótolni, pénzérmével, fém darabbal összekötni!

B 10-Izzócsere a féklámpában.

Hibás féklámpával nem vehet részt a  forgalomban a jármű

A hátsó lámpa búra leszerelése után kiveszem a hibás izzót és ugyanolyan teljesítményű (24V/21W) izzót helyezek a helyére.

A lámpabúra vissza szerelése előtt ellenőrzöm hogy működik -e a fék lámpa, amennyiben működik a fék lámpa vissza csavarozom a lámpa búrát a helyére.

Amennyiben a ledes világítás nem működik, akkor komplett lámpa testet kell cserélni a szakszervizben. A lámpa test cseréje a jármű áramtalanítása után történjen, mert egyébként a  rendszer letiltja a lámpa működését.

B 11-Izzócsere az irányjelzőben.

Leszerelem a lámpa búrát, kiveszem a hibás izzót a helyére ugyanolyan teljesítményű izzót szerelek.

Az izzó általában 24 V-os 21W-os értékű. A lámpabúra színe határozza meg hogy sárga vagy fehér izzót helyezek a foglalatba. az irány jelző kapcsoló működtetésével ellenőrzöm az irányjelző lámpák működését. Már a visszajelző lámpa működése is tájékoztat arról hogy rendben van-e az irányjelző. A villogások száma percenként 60-120 között van hibátlan működés esetén. Amennyiben a villogások száma ennél több, akkor az hibára utal. Amennyiben helyesen működik az irányjelző visszaszerelem a lámpabúrát.

Ledes irány jelző rendszer esetén amennyiben nem működik az irányjelző, kompletten kell cserélni a lámpa testet a szakszervizben. A lámpa test cserét leállított illetve áramtalanított járművön kell elvégezni.

B 12-Elromlott jármű vontatása.

Vontatás esetén a vonó rudat a jármű elején elhelyezett csatlakozási helyre kell csatlakoztatni. Amennyiben másik járművet kell elvontatni akkor a vonórudat hátul a vonófejhez csatlakoztatjuk.

Fék hibás járművet csak merev vonórúddal vontathatunk. Olyan járművel kell vontatni amelynek össztömege megegyezik a vontatott jármű tényleges össztömegével.

Kormánymű hibás járművet csak emelve lehet vontatni.

Olyan járművel lehet vontatni amelynek az össztömege legalább a vontatott jármű tényleges össztömegének a fele.

A vontatókötél vagy a vontatórúd hossza olyan kell hogy legyen, hogy kanyarodás közben össze ne érhessen a  két jármű. Amennyiben 3 m-nél hosszabb a vontatókötél vagy a vontatórúd akkor középen feltűnő módon meg kell jelölni piros zászlóval. A vontatott járműben a gépkocsi vezetőnk kívül senki nem tartózkodhat!

Amennyiben a vontatás közben a motor nem működik, akkor a kardántengelyt le kell szerelni a hátsó híd felőli oldalról, és rögzíteni kell az alvázhoz.

Amennyiben a vontatás közben a motort járatni kell, akkor a kardántengelyt teljes egészében le kell szerelni.

B 13 -Kerékcsere

A hibát észlelve megállunk, láthatósági mellényt felvesszük.

A gépkocsit rögzítjük az elmozdulás ellen.

(Kézifék behúzásával illetve kitámasztóék elhelyezésével, valamint a helyzetnek megfelelő sebességi fokozatba való kapcsolás sal)

Elakadásjelző háromszöget kihelyezzük, szerszámokat előkészítjük.

- Helyezzük az emelőt az emelési pont alá, ügyelve arra, hogy a talajon és a tengelyen jól fel feküdjön szilárdan álljon.

- A talajon meglazítjuk a hibás kerék rögzítő csavarjait.

- Megemeljük a gépkocsit annyira hogy a hibás kereket le tudjuk venni.

- Levesszük a hibás kereket, helyére felrakjuk a jó kereket. A rögzítő csavarokat átlósan meghúzzuk amennyire a levegőben lehetséges.

- Le engedjük a talajra A gépkocsit. A rögzítő csavarokat meghúzzuk.

- Elpakoljuk a kerék cseréhez szükséges eszközöket.

- 30-40 KM megtétele után ellenőrizzük a kerék csavarokat.

B 14- Gumiabroncs ellenőrzése

- Gumi abroncs rendellenes kopásai: Amennyiben a gumi abroncs külső széle kopik akkor futómű beállítási probléma van, ha a közepe kopik a guminak túl magas a gumi nyomás, amennyiben a két széle kopik akkor alacsony a guminyomás.

- 0,75 M külső átmérő felett A gumi teljes felületén a bordázat mélységnek min.3 mm nek kell lennie Nemzetközi forgalomban minimum 5 mm nek kell lennie. 0,75 M külső átmérő alatt a teljes futó felületen min.1,6 mm nek kell lenni a borda mélységnek. Az előírt guminyomást szemrevételezéssel, Illetve mérő műszer segítségével tudjuk megállapítani. Az előírt értékek a szervizkönyvben vagy a teherautó sárvédőívein találhatóak

- A jármű minden tengelyén azonos méretűnek és szerkezetűnek kell lenni a gumiabroncsoknak. Mintázata viszont csak tengelyenként kell hogy egyforma legyen

B15-Kormány berendezés ellenőrzése.

- A kormány holtjáték ellenőrzése, járó motornál történik a szervó rásegítés miatt. A megengedett holtjáték 5-15 fok vagy 2-6 cm között lehet ami a kormány külső kerületén mérendő.

- A holt játék megnövekedése a kormányberendezés komplett szerkezeti  részének kopásából,

lazulásából származhat:(gömbcsuklók, függőleges csapszegek kopásából lazulásából) adódhatnak.

- Szervó olaj szint ellenőrzése, A Szervo olajtartály  nívópálcájának  segítségével elvégzendő. A minimum és a maximum között kell lenni. Amennyiben kevesebb a megfelelő olajjal utána töltjük.

B16- A légfék berendezés működésének ellenőrzése

- Amennyiben a légtartály üres, akkor a kompresszor közepes fordulatszámon a légtartályokat 3 percen belül 65%-ra tölti fel 6 perc alatt viszont 100%-ra kell hogy feltöltse.

- A töltőkör tömítettségének  ellenőrzése leállított motornál történik. A levegő veszteség 10 perc alatt maximum 0,1 bár lehet.

- A légtartályok víztelenítése a tartály alján lévő szelep segítségével történik. Ferdén elhúzzuk a szerepet és le engedjük a felgyülemlett vizet.

- Amennyiben a gépjármű légszárító berendezéssel van felszerelve akkor nem szükséges a víztelenítés. Ezen esetben a légszárító patroncseréjét kell elvégezni, évente egyszer.(Általában a tél kezdete előtt).

- Fékezőkör tömítettségének ellenőrzése úgy történik hogy 3 bár kivezérelt nyomással lenyomjuk a fékpedált 3 percig nyomva tartjuk és nem észlelhetünk levegő vesztést. Egy teljes fékezéskor 0,7 bár lehet a nyomásveszteség.

- A nagy levegővesztés okai lehetnek:-kopottak a fékbetétek .a légtartályban sok a víz emiatt kisebb a levegő térfogata.

B 17-Rögzítőfék ellenőrzése.

- A kézifékszelepnek két állása van.(Oldott és rögzített állapot)

- Oldáskor sűrített  levegőt enged a rugóerőtàrolóba és ennek hatására a rugó összenyomódik és oldódik a fék.

- Rögzítéskor kiengedi a levegőt a rugóerő tárolóból és ennek hatására befékeződik a gépkocsi.

- A rögzítőfék akkor működik jól, ha a tehergépkocsit 18%-os rögzítenie képes.

Hiba esetén a fék mechanikusan is oldható, minden egyes rugó erőtárolón található egy csavarorsós rugó összehúzó mechanika. ami segítségével tudjuk oldani a féket.

B 18 -Vezetést támogató rendszerek.

- ABS -Blokkolásgátló

- ESP-menetstabilizátor

- ACC -Adaptív távolságtartó Tempomat

- ASR-kipörgésgátló

- HSA-Vissza gurulás gátló

- LDWS-Sáv elhagyás jelző rendszer

- A computer  menü A multifunkcionális kormányról érhető el. A baloldali gombsor segítségével tudunk tallózni a menü rendszerben.

- Lekérhető információk: Pillanatnyi fogyasztás, átlag fogyasztás. gépkocsi üzemideje, vezetési mozgási idő lekérése.

- Tehergépkocsi teljes ön diagnosztikája lekérhető:

      - Motorolaj szint ellenőrzés,

      - Fékbetét vastagság ellenőrzés,

      - Motor olaj hőfok ellenőrzés,

      - vízhőfok ellenőrzés,

      - töltőfeszültség ellenőrzés,

      - légtartályok nyomásának ellenőrzése.

B 19-Járműfelépítmény ellenőrzése.

- A felépítmény ellenőrzése szemrevételezéssel történik.

- Ellenőrizni kell: alváz keretet nincs -e rajta sérülés repedés törés. rakfelület ellenőrzése nem sérült -e a padlózat illetve a rögzítő fülek épek-e a rakomány rögzítésre . Oldalfalak illetve azok zár szerkezetének ellenőrzése.

- Ponyva ellenőrzés, vámzsinór ellenőrzés illetve ponyva tartó lécek ellenőrzése.

- A felépítmény hibájából adódó kár eseményért  a gépkocsi vezető a felelős. Anyagi és erkölcsi felelősség terheli a gépkocsi vezetőt, az okozott eseményért!

B 20-Rakomány biztonság.

- A rakomány rögzítési pontok ne legyenek töröttek deformálódottak, Korrodáltak illetve szennyezettek. A rögzítő fülek éppek tiszták legyenek. A raktérajtók, zsanérok. épek és tiszták legyenek. A járművezető egyszemélyben felelős a közlekedésrendészeti és üzemeltetési utasítások megtartásáért.

B 32-Fűtés, hűtés, szellőztetés.

A fűtést hűtést, a műszerfal jobb oldalán található vezérlő panel segítségével tudjuk szabályozni.

Első kapcsolóval tudjuk a levegőbe áramlását szabályozni második kapcsolóval tudjuk szabályozni  a beáramló levegő hőfokát, a harmadik kapcsolóval tudjuk szabályozni a beáramló levegő mennyiségét, a negyedik kapcsolóval tudjuk szabályozni a beáramló levegő irányát. A panel baloldalán  található két nyomógombbal tudjuk a klímát üzemeltetni (ECO és normál üzemmódban). A panel jobb oldalán található gombbal tudjuk szabályozni külső illetve belső levegőbe áramlását.

Az álló fűtés vezérlője a vezető ülés melletti konzolon található

A középső gomb lenyomásával tudjuk elindítani a kályhát. A kijelző mellett található potméterrel tudjuk szabályozni a hőmérsékletet. ,,P” szimbólummal tudjuk programozni az álló fűtés üzemmódját. 3 db külön időpontot tudunk beállítani a működésére. Illetve még ébresztő funkció is található a kezelő szerven.

B 33-Folyadék hűtés és ékszíj feszesség ellenőrzése.

- A hűtőfolyadék szintjét kiegyenlítő tartályban tudjuk ellenőrizni. A folyadék szintet mindig hideg motornál ellenőrizzük, a folyadék szint akkor megfelelő ha minimum és maximum jelzés között található a hűtőfolyadék. Amennyiben túlmelegedne a folyadék hiánya miatt a motor, meg kell várni míg a motor lehűl 50 C° alá és csak ezután szabad kiegyenlítő tartály záró kupakját le csavarni, illetve folyadékot utána töltünk(télen nyáron célszerű fagyálló folyadékot utána tölteni. A vízpumpa kenése miatt.) Szükség esetén azonban desztilált vízzel is pótolható a folyadék mennyisége.

- Az ékszíj feszességének ellenőrzését kizárólag álló motornál végezhetjük el, illetve a gyújtáskapcsoló volt ki kell venni az indító kulcsot! Leghosszabb ágon mérve 1-2 cm lehet a behajlás. Az ékszíjak feszítése az ékszíj feszítőcsavar segítségével történik.

- Laza ékszíj esetén meg csúszik az ékszíj ezáltal romlik a töltés, hűtés illetve a szervókormány rásegítése, Valamint az ékszíj  melegszik ezáltal megég vagy elszakad.

- Túl feszes ékszíj esetén tönkremehetnek  a csapágyak (szervó szivattyú , generátor kompresszor) vagy maga az ékszíj  is hamarabb tönkre megy

B 35-Lassító fék tartós fék működésének ellenőrzése.

Ezen a járművön elektromos örvényáramú retarder található.

A kapcsolója a kormányoszlop jobb oldalán van, Illetve tudjuk vezérelni a fékpedálról is ezt azonban a műszerfal jobb oldalán található billenő kapcsoló segítségével tudjuk aktiválni.

Lassító fék használatakor a fékbetétek nem vesznek részt  a lassításban és nem melegszenek nem kapnak.

Az elektromos örvényáramú fék:

Részei:

- bordázott rotor

- állórész az elektromágneses tekercsekkel

- tengely

A sebességváltómű és a differenciálmű között helyezkedik el.

Ezzel állíthatjuk be az elektromosan töltött tekercsek számát így a mágneses erő hatására az állórésszel fékezőhatást hoz létre a forgó kardántengelyen.